REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Rodovia: BR 101 / RJ

Trecho: Ponte Rio-Niterói e respectivos acessos

Segmento: Km 321,6 a Km 334,1

Extensão Total (incluindo acessos): 23,34 Km

## Jurisdição: 7º DRF

Contrato de Concessão: PG-154/94-00

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS

– MOMENTOS NEGATIVOS –

VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO

CONTRATO: PG-154/94-00

PROJETO PARA ANÁLISE

ABRIL/2012

ÍNDICE

VOLUME 1

RELATÓRIO DO PROJETO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO

4 – MEMÓRIA DESCRITIVA

5 – CRONOGRAMA DE SERVIÇOS

1. APRESENTAÇÃO

Em 1999, após um teste de carregamento com o tráfego real que circula na ponte diariamente, foram observadas algumas fissuras nas zonas de colagem entre segmentos pré-moldados da superestrutura do Trecho sobre o Mar. Tais fissuras foram detectadas mediante aplicação de selos de gesso nas regiões de maiores momentos positivos dos vãos entre pilares 88 a 95, lado Cidade e Paquetá.

Diante deste fato, a Concessionária passou a investigar por meio de selos de gesso todas as juntas de colagem de momentos positivos, entre as aduelas 8 e o concreto "in loco", e entre as aduelas 8 e 7. Os resultados colhidos desta avaliação inicial indicaram que em 28 dos 200 vãos existentes, os selos de referência vieram a fissurar nos bordos inferiores da viga.

A retomada da segurança plena da ponte se deu com um reforço por protensão adicional com cabos que vieram a, no mínimo, restabelecer as forças de protensão inicialmente aplicadas, serviço realizado em 2005/2006.

Dando continuidade à investigação dos cabos de protensão, foi realizada, nova campanha de monitoração, durante mais 2 (dois) anos, onde também foram acompanhadas as juntas de colagem dos momentos negativos, entre as aduelas de apoio e aduela 1, e entre aduela 1 e 2. Esta monitoração constatou 4 juntas com fissuras em momento negativo (aduela de apoio/aduela 1).

Os 4 vãos que apresentaram fissuras nos selos de gesso e foram reforçados estão localizados nas juntas das 2 aduelas adjacentes, de cada lado, dos pilares 104, 107 e 112, todos reforçados no ano de 2010. Continuando a investigação dos cabos de protensão, está sendo realizada uma nova campanha de monitoração dos selos de gesso implantados nas juntas coladas, que irá até o ano de 2014. Esta monitoração em suas duas primeiras leituras, julho/agosto de 2010 e janeiro de 2011, constatou 16 juntas com fissuras em momento negativo, que correspondem a 14 trechos sobre pilares. Os 14 trechos que apresentaram fissuras estão localizados sobre os pilares 42, 57, 93, 94, 95 e 117 caixão Paquetá e 48, 72, 77, 82, 84, 94, 137 e 138 caixão Cidade. Os pilares 57 e 82 apresentam selos rompidos em ambos os lados do pilar, o que explica o rompimento de selos de gesso em 16 juntas e o reforço de somente 14 trechos sobre pilares. Processo já encaminhado para a ANTT, aguardando aprovação.

Continuando a seqüência das vistorias programadas, durante a realização das campanhas de julho/agosto de 2011 e janeiro/fevereiro de 2012 foram detectadas mais 14 juntas com selos rompidos em região de momento negativo, que correspondem a 14 sobre pilares. Os 10 trechos que apresentaram fissuras estão localizados sobre os pilares 43, 64, 67, 71, 106, 107, 108, 120 e 127 caixão Paquetá e 71, 73, 75, 115 e 130 caixão Cidade.

2. PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

3. MEMÓRIA DE CÁLCULO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Rodovia: BR 101 / RJ

Trecho: Ponte Rio-Niterói e respectivos acessos

Segmento: km 321,6 a km 334,1

Extensão Total (incluindo acessos): 23,34 km

Jurisdição: 7º DRF

Contrato de Concessão: PG-154/94-00

TRECHO SOBRE O MAR

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS

- MOMENTOS NEGATIVOS -

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Relatório Técnico Nº: MAR-RE-03/0-MC

Data: 2008-out-05

| REV | DATA | PÁGINAS REVISADAS | HISTÓRICO | AUTOR | VISTO | APROV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2009-abri-30 |  | Emissão original | Ernani Diaz |  |  |

Memória de Cálculo

Cliente: Concessionária Ponte S.A.

Obra: Ponte Rio Niterói, entre Rio de Janeiro e Niterói, RJ

Local: Ponte sobre o mar- Viga protendida- Lado Paquetá- Sobre os pilares P104, P107 e P112

Descrição: Reforço com vigas de aço e cabos de protensão nos banzos superiores na região sobre os pilares

Data de emissão: 2009-abril-30

Glossário

Item 1- Introdução

Item 2- Verificação de tensões para a viga protendida sem rótula, para o P104.

Item 3- Verificação de tensões para a viga pretendida com rótula, para o P107 e P112.

Item 4- Verificação de estabilidade no ELU para a viga de aço tipo 4

1.- Introdução

Por haver sido constatado que fissuras ocorrem entre as aduelas de apoio e as aduelas de número A1 sobre os pilares P104, P107 e P112, foi proposto um reforço de 8 cabos de 8 cordoalhas Ø 15.2mm, cada, por caixão, sendo 4 de cada lado da alma, para cada trecho com fissuras. O caixão afetado é do lado Paquetá, ou seja, o caixão lado Norte.

Para transferir as cargas de protensão dos cabos adicionais para as almas do caixão foram projetadas vigas de aço de 4 tipos. As vigas são designadas de tipo 1, 2, 3 e 4. O cabo 1 é protendido sobre a viga tipo 1, o cabo 2 sobre a de tipo 2 e assim por diante.

O trecho do P 104 não apresenta aduela de articulação. Já para os pilares P107 e P112 existem aduelas de articulação no trecho a ser reforçado.

Os cabos estão protegidos por tubos de polietileno de alta densidade PEAD e nos trechos críticos os dutos passam a ser de aço. Como são usadas ancoragens de cordoalhas nuas, os dutos serão injetados por calda de injeção.

Os 4 cabos por alma precisam atravessar as transversinas de apoio, que apresentam diversos cabos transversais. Existem cabos de 12 Ø 12.7mm e barras Ø 25mm tipo Macalloy que precisam ser considerados na perfuração das transversinas. A perfuração dos furos dos 4 cabos por alma precisa ser feita com extremo cuidado, para evitar corte de cabos transversais. Os cabos pré-existentes transversais estão assinalados nos desenhos de execução.

As vigas de aço apresentam apoios em cunha para evitar demolições exageradas nas almas dos caixões.

A memória apresentada a seguir segue a seguinte organização

Item 2- Verificação de tensões para a viga protendida sem rótula, para o P104.

Item 3- Verificação de tensões para a viga pretendida com rótula para o P107 e P112.

Item 4- Verificação de estabilidade no ELU para a viga de aço tipo 4

2.- Verificação de tensões para a viga protendida sem rótula, para o P104.

Para a determinação de tensões de tensões das vigas protendidas foi preparado um modelo da viga protendida dos dois lados: lado Niterói (onde a protensão do reforço está instalada) e o lado Rio de Janeiro. Os efeitos de transferência das forças de protensão de um caixão para o outro estão considerados.

Não serão apresentados esquemas de análise nesta memória. Para tal solicita-se consultar os desenhos de projeto:

| Num Desenho | Revisão | Data de envio | Nome do desenho |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-001 | R0 | 2008-out-05 | Reforço sobre P104-Arranjo Geral- Trecho sem rótula- (1/2) |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-002 | R0 | 2008-out-05 | Reforço sobre P104-Arranjo Geral- Trecho sem rótula- (2/2) |

O programa utilizado foi o SAP.

As forças de protensão estimadas foram de 1575kN por cabo de 8 cordoalhas de 15.2mm CP 190 RB, ou seja força de 197kN por cordoalha. Ressalta-se que as perdas de protensão por fluência e retração serão mínimas, em vista da idade do concreto. As restrições de tensões da NBR6118 foram atendidas. As forças dos cabos foram introduzidas nos pontos de aplicação por meio de forças nodais. Estes esforços serão os máximos e ocorrem durante a protensão inicial.

Os efeitos da protensão, obtidos no modelo, incluem todos os efeitos hiperestáticos em especial a transferência de forças entre caixões.

Verificou-se como esperado que as forças aplicadas protendem o caixão lado Paquetá mas uma parte das forças é desviada para o caixão lado Rio.

As tensões indicadas negativas são de compressão.

As tensões na laje superior no apoio variam de -1790kPa até -172kPA na outra extremidade da laje superior. Para o caixão lado Paquetá as tensões de compressão variam de -1790kPa até -1502kPa. No caixão não reforçado, lado Rio de Janeiro, as tensões são ainda de compressão na laje superior, mas com valores baixos na ordem de -100kPa.

As tensões na laje inferior na região do P104 são de compressão da ordem de -450kPa para o caixão Paquetá e -160kPa para o caixão Rio.

As tensões no meio do vão são de compressão na ordem de -136kPa para o caixão Paquetá e de 
-213kPa para o caixão Rio na laje inferior.

Nota-se que a protensão introduzida não induz problemas em outros locais da viga protendida.

São apresentadas a seguir as figuras do modelo e das tensões longitudinais da laje superior e inferior.

Figura 2.1 Modelo de análise de 6 vãos do trecho sem rótula

Figura 2.2 Tensões longitudinais para o trecho sem rótulas. Laje superior.

Figura 2.3 – Tensões longitudinais para o trecho sem rótula. Laje inferior.

A protensão introduzida fará com as tensões de compressão no trecho do pilar sejam aumentadas em média de -1650kPa no caixão lado Paquetá na laje superior.

3.- Verificação de tensões para a viga protendida com rótula, para o P107 e P112.

Para a determinação de tensões de tensões das vigas protendidas foi preparado um modelo da viga protendida dos dois lados: lado Niterói (onde a protensão do reforço está instalada) e o lado Rio de Janeiro. Os efeitos de transferência das forças de protensão de um caixão para o outro estão considerados. Foi modelada a rótula das aduelas respectivas, que existem nas proximidades do P107 e P112.

Não serão apresentados esquemas de análise nesta memória. Para tal solicita-se consultar os desenhos de projeto:

| Num Desenho | Revisão | Data de envio | Nome do desenho |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-003 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P107 & P112-Arranjo Geral- Trecho com rótula- (1/2) |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-004 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P107 & P112-Arranjo Geral- Trecho com rótula- (2/2) |

O programa utilizado foi o SAP.

As forças de protensão estimadas foram de 1575kN por cabo de 8 cordoalhas de 15.2mm CP 190 RB, ou seja força de 197kN por cordoalha. Ressalta-se que as perdas de protensão por fluência e retração serão mínimas, em vista da idade do concreto. As restrições de tensões da NBR6118 foram atendidas. As forças dos cabos foram introduzidas nos pontos de aplicação por meio de forças nodais. As forças introduzidas no modelo são as máximas e ocorrem durante a protensão dos cabos.

Os efeitos da protensão, obtidos no modelo, incluem todos os efeitos hiperestáticos em especial a transferência de forças entre caixões.

Verificou-se com esperado que as forças aplicadas protendem o caixão lado Paquetá, mas uma parte das forças é desviada para o caixão lado Rio.

As tensões indicadas negativas são de compressão.

As tensões na laje superior no apoio variam de -2216kPa até -118kPA na outra extremidade da laje superior. Para o caixão lado Paquetá as tensões de compressão variam de -2216kPa até -1714kPa. No apoio não reforçado, no outro vão, as tensões são ainda de compressão na laje superior, mas com valores baixos na ordem de -132kPa até -6kPa no outro bordo.

As tensões na laje inferior na região do P107 e P112 são de compressão da ordem de -125kPa e para o caixão Paquetá e +45kPa para o caixão Rio.

As tensões no meio do vão são de compressão, na laje inferior, com valores na ordem de -6kPa para o caixão Paquetá e de -61kPa para o caixão Rio.

Nota-se que a protensão introduzida não induz problemas em outros locais da viga protendida.

São apresentadas a seguir as figuras do modelo e das tensões longitudinais da laje superior e inferior.

Figura 3.1 Modelo do trecho com rótulas. Trecho de 6 vãos

Figura 3.2 Tensões longitudinais para o trecho com rótulas. Laje superior.

Figura 3.3 Tensões longitudinais para o trecho com rótulas. Laje inferior.

A protensão introduzida fará com as tensões de compressão no trecho do pilar sejam aumentadas em média de -2005kPa no caixão lado Paquetá na laje superior.

4- Verificação de estabilidade no ELU para a viga de aço tipo 4

Foram projetadas vigas de aço que transferem as forças de protensão para áreas localizadas nas almas. Os desenhos do projeto são os seguintes:

| Desenho | Rev. | Data | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-005 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 1- Detalhes- (1/2) |
|  | R1 | 2008-dez-18 |  |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-006 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 1- Detalhes- (2/2) |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-007 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 2- Detalhes- (1/2) |
|  | R1 | 2008-dez-18 |  |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-008 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 2- Detalhes- (2/2) |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-009 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 3- Detalhes- (1/2) |
|  | R1 | 2008-dez-18 |  |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-010 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 3- Detalhes- (2/2) |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-011 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 4- Detalhes- (1/2) |
|  | R1 | 2008-dez-18 |  |
|  | R2 | 2009-jan-23 |  |
| PT-BR101/RJ-0000.00-OAE-A2-ES/DE.E-012 | R0 | 2008-out-05 | Reforço no P104, P107, P112-Viga tipo 4- Detalhes- (2/2) |

As forças de protensão serão aplicadas sobre a viga de aço que transferirá a força numa mesma inclinação em todas as vigas para as paredes. Este ângulo de inclinação da força inclinada se manterá constante. Assim, dependendo da distância do eixo cabo ao eixo da alma, a viga aumentará de altura. As alturas médias das vigas são (entre eixos dos banzos):

Viga 1   z=0.98m

Viga 2   z=0.845m

Viga 3   z=0.705m

Viga 4   z=0.58m

Foi preparado um modelo de análise com o SAP em que os esforços foram multiplicados pelos fatores de incremento de carga.

A análise efetuada no ELU foi realizada por meio de análise não linear de modo a examinar a estabilidade da estrutura. O processo pelo SAP é designado por P-Delta.

O tipo de viga mais alto será examinado já que as forças nos banzos superior e inferior não se modificam com a altura da viga.

A carga em serviço em cada ponto de aplicação das forças de protensão é de 1575kN (ELS).

Esta força corresponde a uma tensão de 0.74*1900000=1406000kPa no aço de protensão. Esta tensão tende a se reduzir com os efeitos de relaxação do aço e de valores reduzidos de fluência do concreto e de retração. Por isso não se fez redução de aumentos de tensão nos cabos se a protensão for realizada no verão. Correções de tensões devidas a diferenças de temperatura são difíceis de serem controladas na construção. Supondo um aumento de temperatura de 20K o aumento de tensão nos cabos é baixo na ordem de 20*0.00001*205000000=41000kPa.

Para evitar fissuração nas almas do caixão pelo aumento de comprimento do banzo tracionado das vigas de aço, limitou-se a tensão nos banzos a 160000kPa. Esta tensão irá provocar deslocamentos horizontais nas almas de 6.5/2*160000/205000000=0.0025m.

A tensão nos banzos será um pouco menor, por causa da ação das almas. Os deslocamentos horizontais nas almas poderão produzir pequenas fissuras nos pontos de contacto, quando da protensão. Deve-se lembrar que a laje da viga protendida é protendida o que atenuará o problema.

A força horizontal (FH) nos flanges será de

FH=1575/tan(54.76º)=1112kN (no ELS), onde 54.76 º é o ângulo entre o apoio inclinado e a horizontal.

A tensão nos dois banzos é de 1112/0.138/2/0.025=161000kPa no ELS. Os banzos são constituídos por 2 barras de seção 138mmx25mm.

Para o dimensionamento no ELU foram considerados os seguintes coeficientes de segurança de acordo com a norma NBR8800:2008. As cargas de protensão foram consideradas como forças atuantes diretas. Em vista da possibilidade de ruptura em cadeia, optou-se em considerar um coeficiente de segurança para a protensão como se fosse uma carga com coeficiente de segurança de 1.4.

Cargas permanentes de estruturas de aço= 1.25

Cargas de protensão = 1.4

Foi criado um modelo no SAP bem detalhado com as peças principais das vigas de aço. O modelo foi preparado pela metade como mostra a figura abaixo. A análise efetuada no ELU foi do tipo não linear geométrica no ELU. Esta estrutura tem uma característica importante, já que o banzo comprimido não é contraventado no apoio. Por isso uma análise mais sofisticada se justifica. Os resultados de tensões estão no ELU.

Figura 4.1 Modelo para análise não linear no ELU

Figura 4.2 Tensões longitudinais no ELU com análise não linear geométrica.

Figura 4.3 Tensões na região de apoio no ELU com análise não linear geométrica.

As tensões determinadas estão dentro dos limites recomendados. As tensões determinadas não ultrapassam 250000/1.1=227270kPa=fyd

A tensão de contacto sobre a alma do caixão de concreto no ELS é de

1575/0.28/0.35=16070kPa (ELS)

Notar que o fck das aduelas da viga protendida é 30MPa.

As chapas de conexão nos banzos superiores e inferiores são conectadas por meio de parafusos de alta resistência com diâmetro de 22mm. Existem chapas em ambas as faces para a conexão. O número de parafusos é 20.

A verificação da emenda será feita a seguir de acordo com a norma NBR8800:2008.

A força atuante no flange da viga ignorando a alma é de 1112kN (no ELS).

No ELU a força é 1.4*1112=1557kN

Cada parafuso deve resistir a 1557/20 =77.8kN no ELU como força de cálculo.

O parafuso de alta resistência a ser utilizado tem diâmetro de 22.2mm de qualidade ASTM A325 com resistências de

fyb=635MPa e fub=825MPa conforme NBR8800: 2008.

A resistência ao cisalhamento do parafuso em dois planos é:

FvRd=2* ( 0.4*Ab*fub/γa2)= 2*0.4*0.0222^2*π/4*825000/1.35=189kN

A resistência do parafuso por contacto é

FcRd=1.2*Lf*t*fu/ γa2= 1.2*0.0432*0.025*400000/1.35=384kN

FcRd=2.4*0.0222*0.025*400000/1.35=395kN

As soldas das vigas deverão ser de penetração total especialmente na base da viga, onde a força de compressão das barras inclinadas deve ser emendada com a força de tração do banzo tracionado. Esta conexão deve ser examinada pela fiscalização para a verificação da qualidade da solda de penetração total.

4. MEMÓRIA DESCRITIVA

PONTE RIO NITERÓI – BR 101/RJ

REFORÇO EM PROTENSÃO ADICIONAL DAS ADUELAS DO TRECHO SOBRE O MAR NA REGIÃO DE MOMENTO NEGATIVOS MÁXIMO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Informamos que a maior parte das atividades se desenvolverá no interior das aduelas, locais confinados, escuros, não ventilados e de difícil locomoção, o que implica em uma baixa produtividade e na adoção de medidas visando a adequação dos locais dos serviços de forma a possibilitar a execução dos serviços em condições adequadas e sem riscos de acidentes.

Destaca-se ainda o tempo improdutivo no deslocamento das equipes desde o canteiro de obras até o local dos serviços, conforme abaixo:

1) Deslocamento com caminhão do canteiro até um dos acessos ao interior da estrutura, localizados nas subestações de energia e em ambos extremos do vão central (vide desenho em anexo);

2) Deslocamento a pé pelo interior da estrutura dos acessos até o local do serviço.

3) Transporte de parte dos materiais por meio de embarcação.

A sinalização para interdição de faixas de rolamento obedecerá os procedimentos e projetos já utilizados pela concessionária e o horário de sua implantação será restringido pelo fluxo de veículos. (vide os anexos, Plano de Ocupação de Pistas e Projeto de Sinalização).

Portanto, toda a movimentação de pessoas e materiais para as frentes de serviço estarão condicionadas aos horários determinados, desde que o acesso seja feito pela pista de rolamento.

A fabricação das vigas metálicas deverá obedecer o projeto enviado sendo que previamente deverá ser feito o detalhamento das peças de aço.

Na eventualidade de fabricação parcial no local de construção um esquema especial de verificação das soldas deverá ser implementado.

A fabricação será conduzida e controlada de acordo com a norma da AISC “Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges”. As soldas serão executadas e controladas segundo a norma da ANSI/AWS D1.1 “Structural Welding Code- Steel”.

As vigas de aço deverão ser montadas em duas partes. Logo depois de estarem bem posicionadas elas deverão ser emendadas com parafusos de alta resistência. A protensão dos parafusos de 7/8” ASTM A325 será realizada de acordo com a especificação da “Research Council on Structural Connections” “Specification for structural joints using ASTM 325 or A490 Bolts”.

As vigas serão pintadas com o seguinte sistema de pintura:

Jateamento em oficina metal branco conforme norma sueca SIS-055900 “Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces” grau Sa3 ou Norma SSPC-SP5.

Demão de pintura de fundo de etil silicato de zinco. Espessura 75µm

Demão de pintura intermediária de epóxi-poliamida. Espessura 40µm

Duas demãos de acabamento de esmalte poliuretano. Espessura cada 75µm.

As normas específicas de pintura são do SSPC- “The Society for Protective Coatings”

Para permitir o acesso das vigas metálicas ao interior da estrutura de concreto, em função de suas dimensões, deverão ser abertas janelas na mesa inferior das aduelas, conforme projeto, obedecendo a seguinte sequencia executiva:

a) execução de reforço estrutural da mesa inferior da aduela 8, próxima ao local de execução dos serviços;

b) demolição cuidadosa do concreto formando a janela na mesa inferior da aduela 8, nas dimensões indicadas no projeto;

c) instalação de tampão sobre a janela na mesa inferior da aduela 8;

d) instalação de pórtico metálico e guincho sobre a janela na aduela 8, para auxílio no içamento das peças metálicas do reforço.

A descrição e sequencia dos serviços de reforço a ser realizado no interior das aduelas estão detalhadas a seguir:

a.- Furação cuidadosa da transversina para identificação dos cabos de protensão transversais,

b.- Abertura das cavidades na aduela 1. As aberturas para a instalação das vigas de aço deverão ser feitas conforme projeto. Pede-se efetuar as abertura por meio de perfuratrizes, evitando o uso de rompedores. As cavidades deverão ser abertas com o mínimo de volume de demolição. A forma de cunha deverá ser observada para minimizar o volume a der demolido. Atenção deve ser dada aos estribos protendidos verticais. Os desenhos do projeto inicial das barras verticais das almas deverão ser consultados.

c- Montagem das partes da viga 1, ajustando o batente superior na mísula inferior da laje (somente para a viga 1).

d- Concretagem da cavidade com concreto auto-adensável com fck≥ 50 MPa a ser introduzido na cavidade pela sua superfície superior. Depois de concretado, o espaço superior da cavidade deverá ser injetado pois é impossível preencher a cavidade totalmente na parte superior da cavidade. A superfície original da aduela deverá ser refeita geometricamente no espaço entre almas da viga de aço

e- Quando a resistência média do concreto atingir 30MPa protender os cabos com a força máxima de 1575kN. A protensão é feita dos dois lados dos cabos. A protensão pode ser feita de um lado da alma e em seguida do outro lado da alma.

f- Demolir as cavidades das vigas 2, depois da protensão dos cabos 1.

g- Repetir os procedimentos anteriores para os cabos 2.

h- Demolir as cavidades das vigas 3, depois da protensão dos cabos 2.

i- Repetir os procedimentos anteriores  para os cabos 3.

j- Demolir as cavidades das vigas 4, depois da protensão dos cabos 3.

k- Repetir os procedimentos anteriores para os cabos 4.

l- Injetar os dutos de protensão com calda de injeção, seguindo a norma NBR7683 de 1983. Os dutos de protensão serão constituídos tubos de aço e de tubos de polietileno de alta densidade. As conexões deverão ser estanques e suportar uma pressão de 0.4 MPa, comumente aplicada por bombas de injeção.

Para a injeção foi previsto um tampão em chapas de aço a ser instalado sobre o bloco de ancoragem das cordoalhas. Furos adicionais nos tampões e purgadores deverão ser previstos pelo construtor.

A furação proposta para a transversina é a seguinte.

a.- abrir inicialmente uma abertura Ø 30mm e em seguida uma outra em cima Ø 70mm, paralelamente à laje inferior.

b.- Mais tarde abrir o furo com 80mm de forma inclinada para que o ponto de inflexão do desvio do cabo na transversina fique no interior da transversina. Ver no projeto o local dos pontos de inflexão

c.- A inclinação do furo de 80mm deve ser de acordo com os desvios dos cabos mostrados no projeto. Esta inclinação deve levar em conta a inclinação vertical e a horizontal.

d.- O furo de 80mm permite o embutimento do tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) que tem diâmetro externo de 75mm.

Atenção especial deve ser dada à devida locação dos cabos existentes para evitar corte de cabos e de fretagens.

Os tubos de aço da viga tipo 1 tem extremidade de 200mm para que seja possível inclinar o tubo para permitir o desvios existentes dos cabos no sentido horizontal e vertical. Estes tubos de aço devem ser pré-dobrados conforme o projeto geométrico mostrado nos arranjos gerais.

Deverá haver um ajuste do encosto superior da viga num 1, sob a mísula da laje inferior, pois os dois cabos 1 e 2 irão provocar uma reação para cima sobre a mísula da laje.

5. CRONOGRAMA DE SERVIÇOS